№  79  /ПП/1 экз.1

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

Приложение №1  к приказу № 23

от « 10 » июня 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ИП «Сфера Знаний»

_________________ Истомин С. Н.

« _____» _____________  2020 г.

- ИНСТРУКЦИЯ № 2ПБ

О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В СТОЛОВОЙ

г. Оренбург    2020 г

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме»,  №69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности в Российской Федерации». В целях соблюдения правил пожарной безопасности:

1. Ответственность за пожарную безопасность в помещениях столовой: обеденном зале, подсобных помещениях несут заведующая столовой, старшие повара, повара, официанты, кухонные рабочие. За складские помещения по пожарной безопасности отвечает кладовщик.

2. Заведующая столовой обязан:

- не допускать до работы лиц, не прошедших вводный инструктаж по пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии технологическое и электрическое оборудование. При обнаружении неисправностей применять меры к их устранению;

- не загромождать производственные служебные помещения, обеденный зал, лестничные марши;

- не закрывать на замок дверь, ведущую на запасной выход, в течении рабочего времени санатория;

- не пользоваться неисправными розетками, выключателями;

- своевременно применять меры для чистки камер и воздуховодов вентиляционных устройств.

3. Все работники столовой обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в РФ»;

- не допускать хранения горючих материалов, отходов упаковок и контейнеров в цехах и на путях эвакуации;

- знать правила и порядок вызова пожарной охраны;

- постоянно контролировать состояние пожарной безопасности в помещениях;

- знать правила использования первичных средств пожаротушения;

- помещения и территория столовой должна содержаться в чистоте, после окончания рабочего дня очищаться от упаковки материалов, отходов и горючего мусора;

- ко всем входам в столовую должен быть обеспечен свободный доступ. Подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными;

- не допускается разводить костры, сжигать отходы, тару и упаковочные материалы на территории столовой, склада;

- территории складов столовой в ночное время должны освещаться;

- при складировании товаров должны соблюдаться правила совместного хранения веществ и материалов с учетом признаков однородности возгорания и огнетушащих средств. При бесстеллажном хранении товары должны быть уложены в штабеля. Ширина прохода между штабелями должна быть не менее 0,8 м. Ширина проходов против дверных проемов в складских помещениях должна быть не менее ширины дверей. Ширина прохода и места складирования должны быть не менее ширины дверей. Ширина прохода и места складирования должны быть обозначены хорошо видимыми оградительными линиями, нанесенными на полу;

- курение в складских помещениях и на территории запрещается.

4. В помещении столовой запрещается:

- производить перепланировку помещений без разработки в установленном порядке проекта реконструкции. При этом не должно допускаться снижение пределов огнестойкости строительных конструкций и ухудшение условий эвакуации людей;

- оставлять без присмотра электрические плиты, духовые шкафы и другие нагревательные приборы;

- устанавливать на путях эвакуации гардеробы и буфеты;

- декорировать стены и занавешивать окна обеденных залов горючими и токсичными при горении синтетическими материалами;

- в случае возникновения пожара, действия работников пищеблока должны быть направлены на обеспечение безопасности людей;

- оставлять без присмотра включенное в электросеть электрооборудование, нагревательные приборы, радиоприемники, телевизоры и т.д.;

- в складских помещениях с наличием горючих материалов, товаров в горючей упаковке, а также в подсобных помещениях электрические светильники должны быть установлены в закрытом  или защищенном  исполнении, исключающими возможность выпадения колб, ламп или их раскаленных осколков на горючие материалы;

- расстановка столов в обеденных залах не должно препятствовать свободной эвакуации отдыхающих в случае пожара. В процессе эвакуации не допускается в обеденных залах устанавливать в проходах столы, стулья и другую мебель, препятствующую движению людей. По условиям пожарной безопасности в столовой должен быть оставлен основной проход, ведущий, к выходу на пути эвакуации людей, шириной не менее 1,35 м с обязательным оставлением прохода к отдельным посадочным местам.

5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться в складах электробытовыми нагревательными приборами;

- применять для целей отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные электропечи или электрические лампы накаливания;

- для питания холодильников, сигнализации и дежурного освещения должна быть предусмотрена самостоятельная электрическая сеть;

- использование электробытовых нагревательных приборов для приготовления пищи и установка для этих целей штепсельных розеток в складах запрещается.

6. Каждый рабочий и служащий, обнаруживший пожар обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по тел. «01», указать точный адрес, наличие в помещении людей;

- до прибытия пожарной охраны отключить электроэнергию на вводах в шкафах ШР и ЩО на 2 этаже (на 1 этаже – ввод ЩС),принять меры к эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушению (огнетушитель, внутренний пожарный кран и т.п.);

- применять меры по вызову к месту пожара администрации санатория;

- каждый работающий в столовой (независимо от занимаемой должности), обязан четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию;

- руководитель столовой, а также другие должностные лица, виновные в нарушениях настоящих правил, в зависимости от характера нарушений  и их последствий, несут ответственность в установленном порядке.

Специалист по пожарной профилактике                                             Белов Д. В.

С инструкцией  ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |